- Kontrol cihazı, önerilen kablosuz erişim noktalarının tamamının tek bir noktadan yapılandırılmasını, yönetilmesini ve izlenebilmesini sağlayabilmelidir.

- Kontrol cihazı teklif edilen tüm kablosuz erişim cihazlarını yönetebilecek lisansları ile teklif edilmelidir.

- Kontrol cihazı komut satırını üzerinden yönetimin sağlanabilmesi için kontrol cihazı üzerinde fiziksel konsol portu bulunmalıdır. Ayrıca cihaz uzak yönetim için Telnet ve SSH protokollerini desteklemelidir.

- Kontrol cihazı web ara yüzü ve ftp üzerinden güncellenebilir olmalıdır.

- Kontrol cihazı SNMP v1, v2c, v3 protokollerini desteklemelidir.

- Kontrol cihazının IPv6 desteği olmalıdır.

- Kontrol cihazı DNSv6 Client, DHCPv6 Relay, DHCPv6 Server, TFTPv6 Client, FTPv6 Server, FTPv6 Client, IPv6 CAPWAP, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute Ipv6 özelliklerini eksiksiz olarak desteklemelidir.

- Kontrol cihazı Ipv6 statik yönlendirme yapabilmelidir.

- Kontrol cihazı DHCP sunucusu olarak çalışabilmelidir.

- Kontrol cihazı IP/MAC Binding özelliklerini desteklemelidir.

- Kontrol cihazı herhangi bir arıza olması durumunda, kendisine bağlı olan kablosuz erişim noktalarını otomatik olarak aynı ağ kontrol cihazı grubunda bulunan, bir veya daha fazla kablosuz ağ kontrol cihazına kayıt edebilmelidir.

- Kontrol cihazı ve erişim noktaları, uzak bölgelerde bulunan kullanıcıların, birbirleri arasındaki trafiği, merkez kablosuz ağ kontrol cihazına taşımadan yerel olarak anahtarlamasını sağlamak için, “local switching” veya benzeri protokol kullanacaktır.

- Kontrol cihazı, aynı bölgede bulunan tüm kablosuz kullanıcı trafiğini üzerinden geçirerek ağa aktarabilecek “tunneling” veya benzeri protokol kullanabilecektir.

- Kontrol cihazı, kablosuz ağ erişim noktalarının desteklediği tüm güvenlik ve servis kalitesi yönetim özelliklerine ait yapılandırmaları kablosuz ağ kontrol cihazı üzerinden yapılabilmelidir.

- Kontrol cihazı, uzak bölgelerde bulunan erişim noktalarını yönetebilmelidir.

- Kontrol cihazı aynı ip grubunda bulunduğu kablosuz erişim cihazlarını otomatik, farklı ip grubunda bulunan kablosuz erişim cihazlarını DHCP Opsiyonları kullanılarak yönetimini gerçekleştirebilecektir.

- Kontrol cihazı, kablosuz erişim cihazlarının tamamını, gruplar halinde veya bir kısmına uzaktan ayar yapma, cihazları izleme özelliklere sahip olmalıdır.

- Kontrol cihazı yönettiği cihazların hiyerarşik gruplar halinde düzenlenmesine olanak vermelidir.

- Kontrol cihazı IEEE 802.1x kimlik doğrulama protokolünün desteklemelidir.

- Kontrol cihazı üzerinde kişi kayıtları oluşturulabilecek dâhili Radius sunucu desteği bulundurmalıdır.

- Kontrol cihazı Web-tabanlı ve 802.1x kimlik doğrulama desteği sunmalıdır.

- Kontrol cihazı IEEE 802.11; 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac, 802.11ac w2, 802.11ax standartlarını destekleyecek ve yönettiği kablosuz ağ erişim cihazlarına uygulayabilecektir.

- Kontrol cihazı aynı ip grubundan bulunacak kablosuz kullanıcıları birbirlerinden izole edebilmek için L2 seviyesinde güvenlik profilleri oluşturabilmelidir. Misafir kullanıcıların sistem kaynaklarına ve birbirlerine erişimlerini sınırlandırılmalı ve engellenebilmelidir.

- Kontrol cihazı kablosuz ağa bağlanacak kullanıcılar için wep, wpa, wpa2, wpa3, tkip, aes protokollerini destekleyecektir.

- Kablosuz erişim noktası her kullanıcı için özel erişim şifresi (PPSK) sağlayabilmelidir. Şifre kullanıcıya özel olmalı ve kullanıcılar arasında şifre paylaşımının önüne geçilerek kablosuz ağ güvenliği sağlanabilmelidir.

- Kontrol cihazı her bir SSID farklı iletim yöntemlerine ve VLAN ayarlarına sahip olabilmelidir.

- Kontrol cihazı kablosuz erişim noktaları üzerinde RF kanal dağıtımını otomatik olarak hiç bir kanal çakışmayacak şekilde yapabilmelidir. Ayrıca kontrol sistemi kablosuz erişim noktaları üzerinde yük paylaşımı yaptırabilmelidir.

- Kontrol cihazı yük dengeleme özelliğine sahip olabilmeli, sistem yöneticisinin belirlediği kullanıcı sayısı veya trafik yoğunluğuna göre, kullanıcıları yönetimini yaptığı kablosuz erişim cihazlarına yönlendirebilmelidir. Trafik değeri veya istemci sayısı sistem yöneticisinin belirlediği sayının çıkması durumunda kablosuz erişim cihazına başka istemcilerin bağlanamamasını sağlayabilmelidir.

- Kontrol cihazı farklı kullanıcı grupları için farklı kimlik doğrulama profilleri oluşturulabilmelidir. Bu profiller SSID bazında uygulanabilecek ve her bir SSID için farklı kimlik kontrolleri ve farklı karşılama sayfalarına yönlendirme yapılabilecektir.

- Kontrol cihazı Layer2 ve Layer3 roaming özelliklerini destekleyebilmelidir.

- Kontrol cihazı kablosuz ağ üzerinde oluşabilecek atak ve saldırılara karşı koruma sağlayabilecek bu kapsamda WIDS/WIPS veya benzeri özellikleri destekleyebilecektir.

- Kontrol cihazı kablosuz erişim cihazına bağlanacak kullanıcılar için en uygun kanaldan bağlanmasını sağlayan özelliklere sahip olmalıdır.

- Kontrol cihazı bağlı kullanıcıları birbirlerinden izole edebilecektir. İzolasyonu kablosuz erişim cihazı, kablosuz kontrol cihazı ve WLAN bazlı olarak yapabilecektir.

- Kontrol cihazı ARP Spoofing ataklarına karşı koruma sağlayabilmelidir.

- Kontrol cihazı, kablosuz ağa bağlanan kullanıcıları listeleyebilmelidir.

- Kontrol cihazının Syslog desteği olmalı ve birden fazla uzak syslog sunucularına loğları gönderebilmelidir.

- Kontrol cihazı yabancı kablosuz erişim cihazlarını tanımaya (Rogue AP) ve sistem yöneticisinin yapacağı konfigürasyon doğrultusunda kablosuz kullanıcılar ile olan bağlantısını kesebilecek (Containment) yapabilmelidir. Kablosuz ağ tarama ve etkisiz duruma getirme işlemlerini kablosuz ağ yayını devam ederken, kablosuz kullanıcılara hizmet verirken yapabilmelidir.

- Kontrol cihazı 19” kabine monte edilebilir olmalıdır. Kabin bağlantı kitleri ürünler ile birlikte verilmelidir.

- Kontrol cihazı en az 8 Gbps throughtput değerine sahip olmalıdır.

- Kontrol cihazı en az 200 adet erişim noktası denetlenebilmeli ve yönetebilmelidir.  Önerilecek kablosuz erişim noktasını yönetebilecek lisansları ile teklif edilmelidir.

- Kontrol cihazı en az 6,400 adet kullanıcıyı denetlenebilmeli ve yönetebilmelidir.

- Kontrol cihazı en az 12,000 adet ARP kaydını destekleyebilmelidir.

- Kontrol cihazı 802.1Q VLAN desteği olmalı ve en az 4094 adet VLAN oluşturulabilmelidir.

- Kontrol cihazı en az 16,000 adet MAC adres tablosu olmalıdır.

- Kontrol cihazı üzerinde erişim denetimleri (ACL) yazılabilmelidir. En az 64,000 adet liste erişim denetimi yazılmasını destekleyebilmelidir.

- Kontrol cihazı üzerinde en az 8 adet 1000Base-T ve 2 adet 1000Base-X portu bulunmalıdır.

- Kontrol cihazı statik ve OSPF yönlendirme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kontrol cihazı 1:1 ve N:1 çalışma ve yedeklilik sağlayabilmelidir.

- Kontrol cihazı en az dört (4) adet kontrol cihazına kadar yığınlanabilir olmalıdır. Yığına eklenecek yeni anahtar yığının bir üyesi olacak ve yığın tek bir cihaz gibi çalışabilecektir. Yönettiği cihazlara ait lisansları ve yük paylaşımını otomatik olarak yapabilecektir.

- Kontrol cihazı en az 0°C / +45°C ortam ısı aralığında ve en az %10 / %90 bağıl nem aralığında çalışacaktır.

- Kontrol cihazı ile birlikte hata analizi ve kablosuz ağ optimizasyonu özelliği sağlayan. Yönetilen kablosuz ağ cihazlarını, bağlı kullanıcıları ve komsu cihaz bilgilerini istatistiksel olarak sunabilen yönetim platformu sağlanacaktır. Kablosuz erişim noktası kadar lisans teklife dahil edilmelidir.