- Kablosuz erişim noktası Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisini desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası 2.4Ghz ve 5Ghz bantlarında yayın yapabilecek; dual-radio, dual-band olmalıdır. IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax standartlarını desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası; OFDM, DSSS, MIMO-OFDM modülasyonlarını destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası 802.11ax 160MHz bandında çalışarak HE160 desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde ETSI standartlarında çalışacak en az 2 (iki) adet RF (radyo) kartı bulunmalı. 2.4Ghz ve 5Ghz çalışma bantlarında aynı anda yayın yapabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası 2.4Ghz ve 5Ghz için; en az 2×2 MIMO anten yapısına sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası 2.4 Ghz bandından en az 0.574 Gbps, 5 Ghz bandında en az 2.402 Gbps ve toplamda en az 2.976 Gbps data iletim kapasiteni destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası 2.4 GHz bandı için en az 16 adet, 5 GHz bandı için en az 16 adet olmak üzere toplamda en az 32 adet BSSID yayınlama kapasitesine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde yönetim amaçlı bir adet konsol erişimi olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası 2.4 Ghz için en az 2.8 dBi, 5 GHz için en az 3.6 dBi kazanıma sahip dahili anten yapısına sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde az bir adet 10/100/1000 BASE-T PoE giriş portu ve 2.5GE SFP/RJ45 combo port bulunmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası Bluetooth 5.1 özelliğini destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde cihazın çalışma durumunu gösteren en az bir adet LED bulunmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası kendi başına yönetilebileceği gibi, kablosuz ağ kontrol cihazı ve yönetim platformu ile de yönetilebilmelidir. Çalışma modlarının değiştirilebilmesi için donanım değişikliği veya lisans arttırımı gerektirmemelidir.

- Kablosuz erişim noktasının; Telnet, TFTP, SSH ve web yönetimlerini ve kontrolleri sağlanabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası web arayüzü üzerinden veya kontrol cihazı üzerinden; yayın yaptığı çalışma kanallarını, bağlı kullanıcı sayısını gösterebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası web arayüzü üzerinden veya kontrol cihazı üzerinden bağlı kullanıcılara ait; MAC, sinyal ve veri transferleri hakkında bilgi verebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası SNMP v1/v2C/v3 ve SYSLOG desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktasının merkezi yönetim kontrol cihazı ile iletişimi kesilmesi durumunda çalışma modunu değiştirerek farklı bir SSID yayınlayarak çalışmaya devam edebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası trafik ve kullanıcı bazında yük dağılımı yapabilmeli, mevcut kablosuz erişim noktaları arasında kullanıcı dağılımı yapabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası, SSID ve Radius bazlı kullanıcı limiti yapabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası; kullanıcı, SSID ve kablosuz erişim noktası bazlı bant genişliği yönetimi yapabilmelidir.

- Kablosuz ağa bağlanacak bir istemciyi en uygun banda ve en uygun kablosuz erişim cihazına bağlanmasını sağlayabilecek yapıya sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2, WPA3 ve WEP（64/128 bits）sertifikasyon yöntemlerini destekleyecektir. WPA için TKIP (temporal key integrity protocol) ve WPA2 için AES (advanced encryption standart) şifreleme desteği bulunacaktır.

- Kablosuz erişim noktası WPA3-Personal (WPA2/WPA3 transition mode), WPA3-Enterprise (CCMP), WPA3-OWE, WPA3-OWE transition mode özelliklerini desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası Dynamic frequency selection (DFS), Cyclic delay diversity (CDD), Maximum ratio combining (MRC) özelliklerini desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası Space-time block coding (STBC), Low-density parity check (LDPC), Transmit beam-forming (TxBF) özelliklerini desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası bağlı kullanıcıların kablosuz ağ dolaşım deneyimi arttırmak için IEEE 802.11k/v/r roaming özelliklerini destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası Layer2 ve Layer3 roaming özelliğine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası her kullanıcı için özel erişim şifresi (PPSK) sağlayabilmelidir. Şifre kullanıcıya özel olmalı ve kullanıcılar arasında şifre paylaşımının önüne geçilerek kablosuz ağ güvenliği sağlanabilmelidir.

- Kablosuz erişim cihazı; IEEE 802.1x desteğine sahip olmalıdır ve RADIUS desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası 802.1x MAB (MAC Address Bypass) özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar QoS özelliğine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası, farklı networkte yer alan RADIUS kimlik doğrulama sistemleri ile uyumlu çalışabilmeli ve aynı zamanda misafir ağ kullanıcıları için harici kimlik doğrulama sayfalarına yönlendirecek kapasiteye sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası çevrede bulunan yayınları anlama ve algılama özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim cihazı yabancı kablosuz erişim cihazlarını (Rogue AP) tanıma ve tanımlama özelliklerine sahip olmalı, sistem yöneticisinin belirleyeceği kablosuz erişim cihazlarının kablosuz erişim bağlantılarını engellemeye yönelik çalışmalar yapabilmelidir.

- Kablosuz erişim cihazı kablosuz atak ve saldırılara karşı WIDS (Wireless Intrusion Detection System) veya WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası kablosuz kullanıcılara hizmet verirken aynı anda Rogue AP, WIDS veya WIPS özelliklerini destekleyecek ve performans kaybına sebep olmayacaktır.

- Kablosuz erişim noktası TFTP ile yazılım güncellemesi yapılabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası bir başka networkte bulunan kablosuz kontrol cihazına kullanıcı trafiğini tünel kullanarak taşıyabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde MAC ve IP bazlı erişim kısıtlama listeleri (ACL) oluşturulabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktasına yapılacak atak ve saldırılara karşı koruma sağlayacak CPU Protection Policy (CPP) ve Network Foundation Protection Policy (NFPP) teknolojilerine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası Network Address Translation (NAT) özelliğine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası statik IP yönlendirme yapabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası Multicast-to-Unicast conversion özelliğinde sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası uzak erişim senaryolarında kullanılmak üzere PPPoE Client, IPSec VPN, FTP ALG/DNS ALG özelliklerini desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası LLDP, LLDP-MED ve LLDP-PoE özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası DC güç girişine sahip olmalıdır. PoE 802.3af güç girişine sahip olmalı ve en fazla 13W güç tüketimi yapabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası -10°C ile 50°C sıcaklık dereceleri ve yoğuşmasız 0% ile 95% yoğuşmasız nem dereceleri aralığında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası DC güç girişine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası IP41 koruma derecesine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası hırsızlık girişimlerine karşı kilitleme yapısında olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası duvara veya tavana asılabilir yapıda olmalı ve gerekli aparatları kablosuz erişim cihazı ile teslim edilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası ile birlikte bulut yönetim platformu teklif dahil edilmelidir. Kablosuz erişim noktası kadar lisans teklife dahil edilmelidir.