- Kablosuz erişim noktası Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisini desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde az bir (1) adet 10/100/1000 Base-T PoE destekli ve bir (1) adet 2.5GE Base-X SFP portu bulunmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde yönetim amaçlı bir (1) adet konsol portu bulunmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası kendi başına yönetebileceği gibi, kablosuz kontrol ağ cihazı ve yönetim yazılımı ile de yönetilebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası 2.4Ghz ve 5Ghz bandlarında yayın yapabilecek; dual-radio, dual-band olmali IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax standartlarını desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası Bluetooth 5.0 destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde ETSI standartlarında çalışacak en az 2 (iki) adet RF (radyo) kartı bulunmalı. 2.4Ghz ve 5Ghz çalışma bandlarında aynı anda yayın yapabilmelidir.  2.4 GHz bandında 20 MHz ve 40 MHz,  5GHz bandında 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası; 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM ve 1024-QAM modülasyonlarını destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası 802.3af/802.3at Power over Ethernet standardına uyumlu olarak çalışabilmelidir. En fazla 12.95w güç tüketimine erişebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası 2.4 GHz bandı için en az 2x2 MU-MIMO anten yapısına ve en az 2 adet spatial stream özelliğini desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası 5 GHz bandı için en az 2x2 MU-MIMO anten yapısına ve en az 2 adet spatial stream özelliğini desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası 2.4GHz bandında; 574 Mbps, 5GHz bandında; 2.4Gbps, toplam 2.9 Gbps veri iletişim kapasitesine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası üzerinde en az 60 derece açıya sahip dahili 9dBi kazanıma sahip dahili directional anten bulunmalıdır. Anahtar genişletilebilir veya harici anten yapısına gerek duymadan çalışabilir yapıda olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası 1024 kullanıcının bağlanabileceği yapıda olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktasının; SSH, Telnet , SNMP, TFTP ve web yöntemlerini ve kontrolleri sağlanabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası SNMP v1/v2C/v3 desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası yük dengelemesi yapabilmelidir. Böylece; çevrede bulunan kablosuz ağ cihazları arasında kullanıcıları, kullanıcı sayısına yada trafik durumlarına göre diğer kablosuz ağ cihazlarına yönlendirme yeteneğine veya belirlenen değerin aşılması durumunda yeni kullanıcıların ağ’a dahil edilmemesini sağlayacak yapıya sahip olmalıdır.

- Kablosuz ağa bağlanacak bir istemciyi en uygun band’a ve en uygun kablosuz erişim noktasına bağlanmasını sağlayabilecek yapıya sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası çalışma bandlarında dinamik kanal geçişine sahip olmalıdır. Çalıştığı kanalda çok fazla gürültü ve iletişimi bozacak sinyal olması durumunda diğer bir çalışma kanalına otomatik olarak geçebilmeli ve bu durumunda kullanıcılar etkilenmemelidir.

- Kablosuz erişim noktası; kullanıcı ve SSID bazında bandgenişliği kontrolü yapabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası, Wi-Fi Protected Access (WPA) ve WPA2 sertifikasyon yöntemlerini destekleyecektir. WPA için TKIP (temporal key integrity protocol) ve WPA2 için AES (advanced encryption standart) şifreleme desteği bulunacaktır.

- Kablosuz erişim noktası WPA3 şifreleme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası Dynamic frequency selection (DFS), Cyclic delay diversity (CDD), Maximum ratio combining (MRC) özelliklerini destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası Space-time block coding (STBC), Low-density parity check (LDPC), Transmit beam-forming (TxBF) özelliklerini destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası bağlı kullanıcıların kablosuz ağ dolaşım deneyimi arttırmak için IEEE 802.11k/v/r roaming özelliklerini destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası istenmesi durumunda ek donanım ve lisansa gerek duymadan en az 3 km mesafede PtP (Point-to-Point) ve PtMP (Point-to-MultiPoint) Wireless Bridge özelliklerini destekleyebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası; IEEE 802.1x desteğine sahip olmalıdır. RADIUS icin AAA (authentication, authorization, accounting) desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası IPv4/IPv6 statik yönlendirme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası PPPoE ve IPSec VPN özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası NAT özelliğine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası PPSK özelliğine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası; Ipv4 ve IPv6 desteği olacak, Ipv4 ve IPv6 adresine sahip kullanıcılara hizmet verebilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası her radyosundan 16 adet SSID, toplam 32 adet SSID yayınlayabilmelidir. Her bir SSID farklı VLAN’lara atanabilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası çevrede bulunan yayınları anlama ve algılama özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim noktası en az -40°C / +65°C ortam ısı aralığında ve en az %0 / %100 nem aralığında çalışacaktır.

- Kablosuz erişim noktasının gerekli askı aparatları kablosuz erişim noktası ile teslim edilmelidir.

- Kablosuz erişim noktası en az IP68 ortam koruması desteklemelidir.

- Kablosuz erişim noktası en az 250,000 saatlik MTBF değerine sahip olmalıdır.