- Anahtar üzerinde 24 adet 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet portu ve en az 4 adet 1G/10G Base-X SFP+ ethernet portu bulunmalıdır. Aynı anda 28 adet port aktif olarak çalışabilmelidir.

- Anahtar en az 128 Gbps switching kapasitesine ve 96 Mpps paket iletim kapasitesine sahip olmalıdır.

- Anahtar IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseX, özelliklerine sahip olacaktır.

- Anahtarın SFP+ Portlara 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-ER, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX ve 1000BASE-ZX modüller takılabilmelidir.

- Anahtarın güç kaynakları 1+1 modüler olarak yedeklenebilir ve çalışma esnasında sökülüp takılabilir (hot-swappable) yapıda olmalıdır. Cihazın çalışmasının ve yedeklilliğini sağlayacak güç üniteleri ile birlikte teklif edilmelidir.

- Anahtar IEEE 802.3af PoE ve 802.3at PoE+ protokollerini desteklemelidir.

- Anahtarın tüm portları 802.3at PoE+ sağlayabilecek 740w PoE bütçesine sahip olmalıdır.

- Anahtara ait tüm 1000BaseT Port’lar auto-negotiation (karşı port hızını tanıma) özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar üzerinde yönetim amaçlı 1 adet konsol portu, 1 adet yönetim ve 1 adet USB portu bulunmalıdır.

- Anahtar endüstri standartı CLI komut satırına sahip olmalı ve anahtarın tüm özellikleri yönetilebilir olmalıdır.

- Anahtar en az 32,000 adet MAC adres tablosuna sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 4,000 adet ARP tablosuna sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 8,000 adet IPv4 ve 4,000 adet IPv6 yönlendirme tablosuna sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 2,500 adet IPv4 Multicast ve 1,200 adet IPv6 Multicast yönlendirme tablosuna sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 1,500 adet ACL girişini destekleyebilmelidir.

- Anahtar VSU (Virtual Switching Unit) sanallaştırma teknolojisine sahip olmalıdır.

- Anahtar 4 adete kadar yığınlanabilir ve tek bir IP adresi üzerinden yönetilebilir olmalıdır. Anahtarlar tek bir yönetim paneline sahip olmalı, yığın içerisinde farklı ahantarların portlardan port gruplaması yapılabilmelidir.

- Anahtar en az 1 GB SDRAM ve 2 GB Flash kapasitesine sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 3 MB buffer değerine sahip olmalıdır.

- Anahtar en az 4094 adet 802.1Q VLAN kapasitesine sahip olmalıdır.

- Anahtar Port-Based, Mac-Based VLAN, Protocol-Based VLAN ve IP Subnet-Based VLAN özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar Voice VLAN ve GVRP özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar Super VLAN ve Private VLAN özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar Basic QinQ ve Selective QinQ özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) protokollerini desteklemelidir.

- Anahtar ERPS (G.8032) hızlı kapsama sağlayan ring protokolü özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar LLDP ve LLDP-MED özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IEEE 802.3ade LACP özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar DHCP server, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 server, DHCPv6 client, DHCPv6 relay özelliklerine sahip olmalidir.

- Anahtar DHCP Snooping ve DHCPv6 Snooping özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar Neighbor Discovery ve Neighbor Discovery Snooping özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar DNS özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar Statik routing, RIP veRIPng yönlendirme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar OSPFv2 ve OSPFv3 yönlendirme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IPv4/IPv6 VRF ve IPv4/IPv6 PBR yönlendirme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar BGP4 ve BGP 4+ dinamik yönlendirme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IS-ISv4 ve IS-ISv6 dinamik yönlendirme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IGMP v1/v2/v3 ve IGMP proxy multicast özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IGMP v1/v2 snooping, MSDP multicast özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-SMv6 ve PIM-SSM v6 multicast özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar MLD snooping v1/v2 ve MLD v1/v2 multicast özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar L2/L3/L4 Access Control List (ACL) IPv4 ve IPv6 destekli olmalıdır. Standard IP ACL, Extended IP ACL, MAC-based extended ACL, Time-based ACL, Expert-level ACL özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar ACL 80 ve Ipv6 ACL özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar Port traffic identification, Port traffic rate limiting, 802.1p/DSCP/ToS traffic classification QoS özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ QoS özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar RED ve WRED özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar 802.1x RADIUS ve TACACS+ sunucuları ile entegre çalışabilmelidir. Birden fazla RADIUS ve TACACS+ sunucu desteği olmalı, kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini yapabilmelidir.

- Anahtar SSHv1, SSHv2, HTTPS özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IP-MAC binding özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar IP Sourge Guard, Port Isolation ve Port Secuirty özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar üzerinde oluşabilecek lopları önlemeye yönelik özelleştirilmiş RLDP (Rapid Link Detection Protocol) özelliğini desteklemelidir.

- Anahtar REUP (Rapid Ethernet Uplink Protection) ve DLDP (Device Link Detection Protocol) özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IPv4 VRRP v2/v3 ve IPv6 VRRP özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar 802.3ah (EFM) özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar dual-boot özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar Port Mirroring özelliğine sahip olacaktır, birden fazla portu tek bir porta, tek portu birden fazla porta aynalama SPAN ve RSPAN özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtara yapılacak atak ve saldırılara karşı koruma sağlayan CPU Protection Policy (CPP) ve Network Foundation Protection Policy (NFPP) özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar sFlow özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar NTP ve SNTP özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar FTP ve TFTP üzerinden dosya transferi sağlayabilmelidir.

- Anahtar yönetim amaçlı CWMP TR069 desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar SNMP v1/v2c/v3, RMON (1, 2, 3, 9), CLI (Telnet/Console) yönetim özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar gRPC yönetim özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar portları üzerinden en az 6 kV Lightning Protection özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar uzak sunuculara SYSLOG aracılığı ile kayıtları gönderebilecektir.

- Anahtar üzerindeki Mini-GBIC Modüller anahtar ile aynı marka olmalıdır. Oem Mini Gbic modüller kabul edilmeyecektir.

- Anahtar 0° ile 45° C° sıcaklık değerleri ve %10 ile %90 yoğuşmasız bağıl nem değerlerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

- EoS (End of Sale) ve EoL (End of Life) duyuruları yapılmamış ve üreticinin web sitesinde yer alıyor olmalıdır.

- Cihazların fiber port bağlantılarını yapmak üzere gerekli SFP+ (10G) ve fiber patch panele giriş için gerekli kablo (OM4) takımları switch başına 2 adet olacak şekilde sağlanacaktır.