- Anahtar üzerinde en az 48 adet 10G Base-X SFP+ port ve en az 8 adet QSFP28 100GE porta sahip olmalıdır.

- Anahtarın güç kaynakları en az 1+1 yedeklenebilir ve çalışma esnasında sökülüp takılabilir (hot-swappable) yapıda olmalıdır. Cihazın çalışmasını ve yedekliliği sağlayacak, cihazın desteklemiş olduğu tüm güç üniteleri dolu olarak teklif edilmelidir.

- Anahtar ortam sıcaklığına göre otomatik hareket eden, en az 3+1 yedeklenebilir ve çalışma esnasında sökülüp takılabilir (hot-swappable) yapıda fan ünitelerine sahip olmalıdır. Anahtarın desteklemiş olduğu fan slotları tam dolu olarak teklif edilmelidir.

- Anahtarın 10GE SFP+ Portlara 10GBase-LR, 10GBase-SR, 10GBase-ER, 10GBase-ZR modüller takılabilmelidir.

- Anahtarın 100G QSFP28 Portlara 100G-SR, 100G-LR4 modüller takılabilmelidir.

- Anahtar üzerinde yönetim amaçlı bir (1) adet harici yönetim portu, bir (1) adet konsol portu ve bir (1) adet USB portu bulunmalıdır.

- Anahtar en az 2.56 Tbps anahtarlama kapasitesine ve 1920 Mpps paket iletim kapasitesine sahip olmalıdır.

- Anahtar, sanallaştırma teknolojilerini kullanarak birden fazla anahtarın tek bir anahtar gibi çalışması için VSU (Virtual Switcing Unit) / IRF (Intelligient Resilient Framework) / Chassis Bounding / VSS (Virtual Chassis System) / aktif-aktif yedekleme protokollerini desteklemelidir. Bu özellik lisanslı ise lisansları ile birlikte teklif edilmelidir.

- Anahtar 2 adete kadar yığınlanabilmelidir, yığın tek bir IP adresi ile yönetilebilmelidir. Yığına yeni bir cihaz eklendiğinde veya çıkartıldığında diğer cihazların durumdan etkilenmeyen yapıda olmalıdır.

- Anahtar VXLAN routing, VXLAN bridging ve EVPN VXLAN özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar PFC, ECN, M-LAG özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar; Telnet, SSH ile yönetilebilmelidir. SSH v1,v2 destekli olmalıdır. Switch yazılımları (Firmware) FTP, TFTP üzerinden güncellenebilmelidir.

- Anahtar endüstri standartı CLI komut satırını destekleyecek ve tüm özellikleri ile komut satırı üzerinden yönetilebilir olmalıdır.

- Anahtar SPAN/RSPAN/ERSPAN ve Telemetry özelliklerini desteklemelidir.

- Anahtar üzerinde durum ve port hız değerlerini gösteren LED’ler olmalıdır.

- Anahtar Layer 3 özelliklerine sahip olmalı, statik routing, RIP, RIPng, OSPFv2/v3 yönlendirme protokollerini desteklemelidir. Bu protokoller lisanslı ise lisansları ile teklif edilmelidir.

- Anahtar BGP4, BGP4+, MBGP, ECMP yönlendirme özelliklerine sahip olmalı, bu protokoller lisanslı ise lisansları ile teklif edilmelidir.

- Anahtar yönlendirme protokolleri için Graceful Restart (GR) ve Bidirectional Forwarding (BFD) özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar politika tabanlı policy-based routing özelliklerini desteklemelidir.

- Anahtar IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) protokollerini desteklemelidir.

- Anahtar 802.1Q standardını sağlamalı, 4094 adet VLAN ID işaretlenebilmelidir.

- Anahtar DHCP server, DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP özelliklerine sahip olmalidir.

- Anahtar; L2/L3/L4 Access Control List (ACL) IPv4 ve IPv6 destekli olmalıdır. MAC adresine göre erişim kontrolü yapabilmelidir. Layer 2 seviyesinde MAC, Layer 3 seviyesinde IP, Layer 4 seviyesinde TCP ve UDP port tabanlı erişim denetim listeleri yazılabilmelidir. Anahtar ACL80 özelliklerini desteklemelidir.

- Anahtar 802.1p, DSCP, ToS, EXP queuing metotlarını ve SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR algortitmalarını desteklemelidir.

- Anahtar RADIUS ve TACACS+  serverları ile entegre çalışabilmelidir. Birden fazla RADIUS ve TACACS+ Server desteği olmalı, kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini yapabilmelidir.

- Anahtar, ARP proxy, Ping, Traceroute, Equal-Cost Multi-Path Routing (ECMP), URPF (Unicast Reverse Address Detection), VRRP, ND (Neighbor Discovery) ve ISATAP özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar IPv4 ve IPv6 multicast paketleri için IGMP snooping, IGMP v1, v2, v3 MLD V1/V2 desteği olmalıdır.

- Anahtar multicast yönlendirme protokolü için; multicast statik yönlendirme, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM protokollerini desteklemelidir. Bu protokoller lisanslı ise lisansları ile teklif edilmelidir.

- Anahtar SNMP v1, v2 ve v3 desteklemelidir, en az RMON gruplarını desteklemelidir.

- Anahtar port bazlı 802.1x yetkilendirme yapabilmelidir.

- Anahtar Port Mirroring özelliğine sahip olacaktır, birden fazla port tek bir port üzerinden izlenebilmeli ve birden fazla anahtar üzerinde izlenebilmelidir. Anahtar RSPAN ve ERSPAN özelliklerini desteklemelidir.

- Anahtar, SDN (Software Defined Networking) destekleyebilen (hazır ve uyumlu) bir anahtar olmalıdır. Anahtar Openstack veya OpenFlow özelliğini destekleyebilmelidir.

- Anahtar NTP (Network Time Protocol) özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar uzak sunuculara SYSLOG aracılığı ile kayıtları gönderebilecektir.

- Anahtar IPv6 için dual stack, IPv4 over IPv6 tunnel, GRE tunnel ve ICMPv6, DHCPv6 relay özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar NFPP, CPP ve anti-Ddos atak ve saldırımı koruması sağlayabilmelidir.

- Anahtar GRPC ve sFlow özelliklerine sahip olmalıdır.

- Anahtar üzerinde Ipv6 için erişim denetim listesi (ACL) yazılabilmelidir.

- Anahtar üzerindeki SFP/SFP+/QSFP+ Modüller anahtar ile aynı marka olmalıdır. Oem SFP/SFP+/QSFP+  modüller kabul edilmeyecektir.

- Anahtar 0° ile 45° sıcaklık değerleri ve %10 ile %90 yoğuşmasız bağıl nem değerlerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

- Cihaz en az 3 yıl donanım ve yazılım garantisine sahip olmalıdır. Garanti süresince yazılım güncelleştirilmeleri firma tarafından ücretsiz olarak verilecek ve bu güncelleştirmeler firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

- Cihazlarla birlikte port sayısı kadar SFP+ (10G) ve fiber patch panele giriş için gerekli kablo (OM4) takımları switch başına 50 adet (toplamda 100 adet) olacak şekilde sağlanacaktır.

- Cihazlarla birlikte cihaz başına 2 QSFP (40G) ve bağlantısı yapılabilecek kablo ve aparat sağlanacaktır.