- Anahtar üzerinde 48 adet 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet portu ve en az 4 adet 1G/10G Base-X SFP+ ethernet portu bulunmalıdır. Aynı anda 52 adet port aktif olarak çalışabilmelidir.

2.	Anahtar en az 176 Gbps switching kapasitesine ve 132 Mpps paket iletim kapasitesine sahip olmalıdır.

3.	Anahtar IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseX, özelliklerine sahip olacaktır.

4.	Anahtarın SFP+ Portlara 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-ER, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX ve 1000BASE-ZX modüller takılabilmelidir.

5.	Anahtara ait tüm 1000BaseT Port’lar auto-negotiation (karşı port hızını tanıma) özelliğine sahip olmalıdır.

6.	Anahtar üzerinde yönetim amaçlı 1 adet RJ-45 consol portu ve 1 adet USB 2.0 portu bulunmalıdır.

7.	Anahtar endüstri standartı CLI komut satırına sahip olmalı ve anahtarın tüm özellikleri ile yönetilebilir olmalıdır.

8.	Anahtar en az 16,000 adet MAC adres tablosuna sahip olmalıdır.

9.	Anahtar en az 4,000 adet ARP tablosuna sahip olmalıdır.

10.	Anahtar en az 6,000 adet IPv4 ve 2,000 adet IPv6 yönlendirme tablosuna sahip olmalıdır.

11.	Anahtar en az 1,000 adet IPv4 Multicast ve 750 adet IPv6 Multicast yönlendirme tablosuna sahip olmalıdır.

12.	Anahtar en az 800 adet ACL girişini destekleyebilmelidir.

13.	Anahtar VSU (Virtual Switching Unit) sanallaştırma teknolojisine sahip olmalıdır.

14.	Anahtar 4 adete kadar yığınlanabilir ve tek bir IP adresi üzerinden yönetilebilir olmalıdır. Anahtarlar tek bir yönetim paneline sahip olmalı, yığın içerisinde farklı ahantarların portlardan port gruplaması yapılabilmelidir.

15.	Anahtar en az 1 GB SDRAM ve 512 MB Flash kapasitesine sahip olmalıdır.

16.	Anahtar en az 4 MB buffer değerine sahip olmalıdır.

17.	Anahtar en az 4094 adet 802.1Q VLAN kapasitesine sahip olmalıdır.

18.	Anahtar Port-Based, Mac-Based VLAN, Protocol-Based VLAN ve IP Subnet-Based VLAN özelliklerine sahip olmalıdır.

19.	Anahtar Voice VLAN ve GVRP özelliklerine sahip olmalıdır.

20.	Anahtar Super VLAN ve Private VLAN özelliklerine sahip olmalıdır.

21.	Anahtar Basic QinQ ve Selective QinQ özelliklerine sahip olmalıdır.

22.	Anahtar IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) protokollerini desteklemelidir.

23.	Anahtar ERPS (G.8032) hızlı kapsama sağlayan ring protokolü özelliğine sahip olmalıdır.

24.	Anahtar LLDP ve LLDP-MED özelliklerine sahip olmalıdır.

25.	Anahtar güç tasarrufu sağlamak üzere 802.3az EEE özelliğine sahip olmalıdır.

26.	Anahtar DHCP server, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 server, DHCPv6 client, DHCPv6 relay özelliklerine sahip olmalidir.

27.	Anahtar DHCP Snooping ve DHCPv6 Snooping özelliklerine sahip olmalıdır.

28.	Anahtar Neighbor Discovery ve Neighbor Discovery Snooping özelliklerine sahip olmalıdır.

29.	Anahtar DNS özelliğine sahip olmalıdır.

30.	Anahtar Statik routing, RIP veRIPng yönlendirme özelliklerine sahip olmalıdır.

31.	Anahtar OSPFv2 ve OSPFv3 yönlendirme özelliklerine sahip olmalıdır.

32.	Anahtar IPv4/IPv6 VRF ve IPv4/IPv6 PBR yönlendirme özelliklerine sahip olmalıdır.

33.	Anahtar IGMP v1/v2/v3 ve IGMP proxy multicast özelliklerine sahip olmalıdır.

34.	Anahtar IGMP v1/v2 snooping, MSDP multicast özelliklerine sahip olmalıdır.

35.	Anahtar PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM-SMv6 ve PIM-SSM v6 multicast özelliklerine sahip olmalıdır.

36.	Anahtar MLD snooping v1/v2, MLD v1/v2 multicast özelliklerine sahip olmalıdır.

37.	Anahtar; L2/L3/L4 Access Control List (ACL) IPv4 ve IPv6 destekli olmalıdır. Standard IP ACL, Extended IP ACL, MAC-based extended ACL, Time-based ACL, Expert-level ACL özelliklerine sahip olmalıdır.

38.	Anahtar ACL 80, Ipv6 ACL, özelliklerine sahip olmalıdır.

39.	Anahtar Port traffic identification, Port traffic rate limiting, 802.1p/DSCP/ToS traffic classification QoS özelliklerine sahip olmalıdır.

40.	Anahtar RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ QoS özelliklerine sahip olmalıdır.

41.	Anahtar 802.1x RADIUS ve TACACS+ sunucuları ile entegre çalışabilmelidir. Birden fazla RADIUS ve TACACS+ sunucu desteği olmalı, kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini yapabilmelidir. Üretici özel yetkilendirme protokolleri kullanılmayacaktır.

42.	Anahtar SSHv1, SSHv2, HTTPS özelliklerine sahip olmalıdır.

43.	Anahtar IP-MAC binding özelliğine sahip olmalıdır.

44.	Anahtar IP Sourge Guard, Port Isolation ve Port Secuirty özelliklerine sahip olmalıdır.

45.	Anahtar üzerinde oluşabilecek lopları önlemeye yönelik özelleştirilmiş RLDP (Rapid Link Detection Protocol) özelliğini desteklemelidir.

46.	Anahtar REUP (Rapid Ethernet Uplink Protection) ve DLDP (Device Link Detection Protocol) özelliklerine sahip olmalıdır.

47.	Anahtar IPv4 VRRP v2/v3 ve IPv6 VRRP özelliklerine sahip olmalıdır.

48.	Anahtar 802.3ah (EFM) özelliğine sahip olmalıdır.

49.	Anahtar dual-boot özelliğine sahip olmalıdır.

50.	Anahtar Port Mirroring özelliğine sahip olacaktır, birden fazla portu tek bir porta, tek portu birden fazla porta aynalama SPAN ve RSPAN özelliklerine sahip olmalıdır.

51.	Anahtara yapılacak atak ve saldırılara karşı koruma sağlayan CPP (CPU Protection Policy) ve NFPP (Network Foundation Protection Policy) özelliklerine sahip olmalıdır.

52.	Anahtar sFlow özelliğine sahip olmalıdır.

53.	Anahtar NTP ve SNTP özelliklerine sahip olmalıdır.

54.	Anahtar FTP ve TFTP üzerinden dosya transferi sağlayabilmelidir.

55.	Anahtar yönetim amaçlı CWMP TR069 desteğine sahip olmalıdır.

56.	Anahtar SNMP v1/v2c/v3, RMON (1, 2, 3, 9), CLI (Telnet/Console) yönetim özelliklerine sahip olmalıdır.

57.	Anahtar gRPC yönetim özelliğine sahip olmalıdır.

58.	Anahtar portları üzerinden en az 6 kV Lightning Protection özelliğine sahip olmalıdır.

59.	Anahtar uzak sunuculara SYSLOG aracılığı ile kayıtları gönderebilecektir.

60.	Anahtar üzerindeki Mini-GBIC Modüller anahtar ile aynı marka olmalıdır. Oem Mini Gbic modüller kabul edilmeyecektir.

61.	Anahtar 0° ile 45° C° sıcaklık değerleri ve %10 ile %90 yoğuşmasız bağıl nem değerlerinde çalışmaya uygun olmalıdır.

62.	EoS (End of Sale) ve EoL (End of Life) duyuruları yapılmamış ve üreticinin web sitesinde yer alıyor olmalıdır.

- Cihazların fiber port bağlantılarını yapmak üzere gerekli SFP+ (10G) ve fiber patch panele giriş için gerekli kablo (OM4) takımları switch başına 2 adet olacak şekilde sağlanacaktır.