- Panel ekran boyutu en az 75” inç olacaktır.

- Ekran çözünürlüğü en az uhd 3840x2160 çözünürlükte olacaktır

- Ekran Parlaklığı en az 450 nits olacaktır.

- Ekran kontrast oranı en az 1200:1 olacaktır.

- Ekran tepki süresi en çok 8ms olacaktır.

- Panel tipi IPS ve az 10 bit olmalıdır.

- Ekran ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.

- En az 20 Wx2 adet hoparlör ile yüksek ses çıkışı özelliği olmalıdır.

- Ekranda en az 9H temperli cam koruma olacaktır.

- Ekranda 40 parmak dokunma özelliği olacaktır.

- Yazma hızı en çok 5 ms olmalıdır.

- Bağlantı özellikleri en az 3x HDMI v2.0 giriş, 1 HDMI v2.0 çıkış, 1xVGA, 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.2 Gen1 1xUSB-C 2.0, 1xUSB-C 3.0(PD 65W)+1x2.0 TYPE-C, 1xVGA, DisplayPort, OPS slot yuvası, kulaklık jakı, 10 / 100 / 1000 Mbps Ağ Portu olacaktır.

- USB-C 3.0 (TYPE-c) ile tek kablo üzerinden sarj, görüntü aktarımı, kontrol ve daha transferi mümkün olmalıdır.

- Ekranın ön tarafında konumlandırılmış 8 adet mikrofon olmalıdır.

- Ekranda göz sağlığı için Flicker Free, Low Blue Light ve Anti Glare özelliği olacaktır.

- Dahili hareket sensörü (PIR) ile ekrana yaklaşan kullanıcıları algılamalıdır. Düşük mavi ışık teknolojisi ile göz koruma özelliği olmalıdır.

- TUV sertifikalı titreşimsiz teknolojisi ile uzun süre ekrana bakmaktan kaynaklanan rahatsızlıkların giderilme imkanı olmalıdır.

- Ekran açıldığında kurum logosu yüklenerek Ekranı özelleştirebilme imkanı olmalıdır.

- Ekranın ön tarafında bütünleşik NFC kart okuyucu olmalıdır.

- Ekranda dahili olarak Android işletim sistemi olacaktır.

- Android  sürümü en az 13.0 olmalı ve tercihen Android 16’ya kadar yükseltme destekleyecek olmalıdır.

- CPU 4 çekirdekli A73 ve 4 Adet A53 işlemci ve G52 MP8 GPU, en az 8 GB bellek, en az 128 GB Depolama Ünitesi olmalı

- En az 512 GB’a kadar destekleyen dahili Micro-SD kart girişi olmalıdır.

- 5 GHZ destekli Wi-fi USB bulunmalıdır.

- Cihazda OPS portu sayesinde opsiyonel olarak tedarik edilebilen OPS PC ‘ler tv içine eklenebilmelidir.

- HDMI Out ile farklı görüntü kaynaklarına ekran görüntüsünü iletebilme özelliği olmalıdır.

- Cihazın en az 5 yıl yetkili servis garantisi olacaktır.

- Cihaz kutusu içinden orijinal duvar montaj aparatı çıkmalıdır.

- Cihazın yerine teslimi, kurulumu yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.

Bu Android Sistemde

- Tercihen dahili Kablosuz ağa bağlantı desteği bulunacaktır, mümkün değilse min 300MBPS uyumlu USB Wifi Dongle sağlanacaktır.

- Türkçe dahil olmak üzere tüm sistem en az 10+ ayrı dili desteklemelidir.

- Google EDLA desteği olmalıdır. Google PLAY üzerinden de uygulama indirilebilmelidir.

- Dahili Bellek, USB Bellek, USB HDD, Network Paylaşım ve Cloud’da bulunan Video, Ses, Office Dosyaları (Word, Excel, Powerpoint), Resim dosyalarını açabilmelidir.

- Youtube üzerinden reklamsız içerik izlenebilmelidir.

- Üste kalan menü sayesinde istenilen uygulama veya dosyalar üzerinde çalışırken ekranı dondurabilmeli ve istenilen renkle yazım ve çizim yapılabilmelidir.

- Yazılımdan bağımsız olarak spot ışığı, kronometre, geri sayım ve Oylama sistemi bütünleşik olarak gelmelidir.

- Tarayıcı ile istenilen web sayfalarına erişim sağlanabilmelidir.

- Ekranı ikiye bölüp aynı anda farklı uygulamalar ekran üzerinde açılabilmelidir.

- Video konferans yapılacak uygulama olmalı. Bu uygulama ile ekranını sınırsız kişilerle paylaşım sağlamalı.

- Video Konferans uygulaması ile USB üzerinden bağlanan Kamera ile video konferans olarak kullanılmalıdır.

- Kendi marketi olmalıdır. Bu marketteki uygulamalarda cihaza kurulabilmelidir.

- Android marketten desteklenen uygulamaları ekran başına gitmeden uzaktan kurulabilmelidir.

- Kablosuz Görüntü Aktarma ve Kullanma imkanı (Windows, MAC, IOS ve ANDROID), Airplay desteği olmalıdır. Ayrıca internet üzerinden de ekran yayını yapılabilmelidir. İstenildiğinde yapay zeka desteği sayesinde bu ekran paylaşımı sırasında uygunsuz içerik filtrelemesi yapabilmelidir.

- Ekranı en az 9'a bölerek 9 ayrı kablosuz kaynaktan gelen görüntüyü tek ekrandan gösterebilme özelliği olmalıdır.

- IOS, Windows, MAC ve Android cihazlarla kablosuz kullanma ve eş zamanlı olarak 50 cihaza kadar ortak ekran paylaşımı yapılabilme eğer öğretmen izin verirse bu ekranlar üzerinden kontrol da yapılabilmelidir.

- IOS ve ANDROID telefon veya tabletler üzerine kurulacak ücretsiz yazılımla ekranları uzaktan kontrol (Mouse gibi) edilebilmeli ve cihazların kameralarını dokuman kamera gibi kullanıp çekilen resimleri anında ekrana aktarılabilmelidir.

- Ekranı kullanan kullanıcılar mifare kart, Karekod ya da mail/şifre ile ekranları kendi profillerinden açıp kullanabilmelidir.

- Ekranları şifre ile koruma özelliği sayesinde yetkisiz kişilerin ekranı kullanılmaması sağlanmalıdır.

- Bulut üzerinden kullanıcıların yönetilmesi mümkün olmalıdır.

- Kullanıcılara göre kişileştirme ve şifreleme özelliği, kişisel veya kurumsal bulut dosyalarına kolayca erişim mümkün olmalıdır.

- Internet üzerinden tüm ekranları uzaktan yönetebilmeli, açıp kapatabilmeli ve sistem ayarlarını değiştirebilmelidir. Uzaktan uygulama kurma, sistem güncellemeleri, cihazların optimize edilebilmeli ve kullanım süreleri izlenebilmelidir.

- Tüm ekranları bilgilendirme ekranı olarak kullanabilme özelliği olmalıdır.

- Bu özellik sayesinde anında ya da 6 aylık içerisinde istenilen sürelerde, istenirse otomatik tekrarlarla ekranlara ister tek tek ister ise seçilen ekranlara veya tüm ekranlara  Metin mesajı, video, videlo linki, canlı yayın, sunum, resim vs. gönderebilme özelliği olmalıdır.

- Ekranda bilgisayar olmadan yazı-çizi yapılabilmesi için bir tahta yazılımı olmalıdır.

Bu yazılımda

- Ekrana istenilen renk ve kalınlıkta yazı çizi yapılabilmeli yeni sayfalar açılabilmelidir.

- Ekrana yazılan yazılar yazı tanıma özelliği ile Metine dönüştürülebilmelidir.

- Arka plana hazır şablonlar seçildiği gibi istenilen arka planlar da yüklenebilmelidir.

- Ekrana yazılanlar veya herhangi bir kaynaktan aktarılan görüntüyü ve kullanıcı sesini video olarak kaydedebilmelidir.

- İstenilen sayfaları mail atabilmeli, ağ yazıcısından yazdırılabilmeli ve herhangi bir yazılım yüklemeden kare kod kullanarak kullanıcılarla internet üzerinden paylaşılabilmelidir.

- Ekranı 3’e bölünerek aynı anda 3 kullanıcının istediği renkle yazı&çizi yapılabilmelidir.

- Hesap makinası, Şekil tanıma, Kronometre, Geri Sayım, Skor tabelası, Rastgele Seçim, Diagram gibi ek özellikleri olmalı ve aynı pencere içerisinde bu özellikler çalışabilmelidir.

- El avuç içi ile ekrana dokunulduğunda silgi fonksiyonu devreye girmelidir.

- Yazılım içerisinden resim, pdf, word gibi dosyaları açabilmeli ve bu açılan dosyalar üzerine yazı&çizi yapılabilmelidir.

- Yapılan çalışmaları paylaşılan bir adres veya kare kod’la online olarak izlenebilmelidir. Bu izlemede derse katılan kullanıcıların isimleri görülebilmelidir. İstenilen öğrencilre yetki verilerek ekrana yazmalarına izin verilebilmelidir. Ders bitiminde öğrenciler kendi cihazlarına tüm sayfaları pdf olarak kaydedebilmelidir.

- Yapılan tüm çalışmalar istenilen dosya yoluna kaydedilebilmelidir.

- Kullanıcı özelleştirme yapılırsa her kullanıcının kendi özel klasörüne kaydedilebilmeli ve istenilen zamanda açılarak dersin kaldığı yerden devam edebilmelidir.

- Cloud desteği için OneDrive, DropBox ve Google Drive desteği olmalıdır.

- Ekranın içerisine herhangi bir telefonu doküman kamera gibi açıp kullanabilme özelliği olmalıdır.

- Yeni özellikler için cihaz ve uygulamalar internet üzerinden ücretsiz ve süresiz olarak güncellenebilmelidir.